Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 143/16

QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Version telle qu’elle existait du 25 juillet 2018 au 31 juillet 2018.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er août 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/18, art. 1)

Dernière modification : 389/18.

Historique législatif: 474/16, 258/17, 408/17, 449/17, 389/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

| Dispositions générales |  |
| --- | --- |
| 1. | Interprétation |
| 2. | Application |
| 3. | Calcul de la quantité de gaz à effet de serre |
| Installations où des activités émettrices de GES précisées sont exercées |  |
| 4. | Obligation de quantifier |
| 5. | Obligation de déclarer |
| 6. | Obligation continue de déclarer |
| 7. | Déclaration par des personnes autres que des participants à émissions plafonnées |
| 8. | Déclaration par les participants à émissions plafonnées |
| 8.1 | Déclaration par participants à émissions plafonnées concernant l’énergie thermique utile indirecte |
| 9. | Déclaration – cessation permanente des activités émettrices de GES précisées |
| 10. | Obligation de faire vérifier le rapport d’émissions de GES |
| 11. | Obligation continue de faire vérifier les rapports |
| Installations - Émissions associées au gaz de procédé et au gaz naturel |  |
| 11.1 | Obligation de calculer les émissions associées au gaz de procédé |
| 11.2 | Obligation de calculer les émission indirectes associées au transfert de gaz naturel |
| 11.3 | Obligation de calculer les émissions indirectes associées à la production d’électricité |
| Importation d’électricité, distribution de gaz naturel et fourniture de produits pétroliers |  |
| 12. | Obligation de calculer |
| 13. | Obligation de déclarer et de faire vérifier |
| 14. | Obligation continue de déclarer |
| 15. | Déclaration, distribution de gaz naturel |
| 16. | Déclaration, distribution de gaz naturel par un participant assujetti |
| 17. | Déclaration, importation d’électricité |
| 18. | Déclaration, fourniture de produits pétroliers |
| 19. | Cessation permanente des activités |
| 20. | Obligation continue de faire vérifier les rapports, distribution de gaz naturel |
| Règles générales — Déclaration et vérification |  |
| 21. | Rapports d’émissions de GES |
| 22. | Prélèvement d’échantillons, analyse et autres |
| 23. | Contenu du rapport |
| 24. | Remise du rapport |
| 25. | Remise du rapport révisé, opinion du directeur |
| 26. | Remise du rapport révisé, autres circonstances |
| 27. | Remise d’une déclaration de vérification |
| 28. | Vérification du rapport d’émissions de GES révisé |
| Obligations de l’organisme de vérification accrédité |  |
| 29. | Obligations générales |
| 30. | Vérification non requise |
| 31. | Obligations concernant l’impartialité |
| 32. | Déclaration de vérification |
| 33. | Rapport de vérification |
| Pouvoirs du directeur en ce qui concerne les vérifications |  |
| 34. | Revérification |
| 35. | Pouvoirs : impartialité compromise |
| Dispositions diverses |  |
| 36. | Demandes de renseignements |
| 37. | Conservation des dossiers |
| 38. | Changement dans les renseignements |
| 39. | Présentation des dossiers |
| Annexe 1 | Gaz à effet de serre et potentiel de réchauffement planétaire |
| Annexe 2 | Activités émettrices de ges précisées |
| Annexe 3 | Dossiers à conserver (paragraphe 37 (1)) |
| Annexe 4 | Critères régissant la biomasse (paragraphe 1 (1)) |

Dispositions générales

Interprétation

1.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«activité émettrice de GES précisée» Activité indiquée dans la colonne 1 de l’annexe 2 et décrite dans la colonne 2 de cette annexe. («specified GHG activity»)

«année» Année civile. («year»)

«biogaz» Gaz produit par la digestion anaérobie des matières organiques dans les eaux usées ou dans les réseaux de traitement des eaux usées. («biogas»)

«biomasse» Matière organique, autre qu’une matière organique séparée à la source et que la tourbe ou ses dérivés, qui remplit les critères énoncés à l’annexe 4. («biomass»)

«énergie thermique utile indirecte» Énergie thermique générée dans une installation et transférée à une autre installation. («indirect useful thermal energy»)

«éq. CO2» Relativement à une quantité de gaz à effet de serre, la quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée conformément à l’article 3. («CO2e»)

«équipement fixe de combustion général» Comprend tous les appareils fixes de combustion, notamment les chaudières, les turbines à combustion à cycle simple et combiné, les moteurs, les incinérateurs (y compris les unités qui brûlent des déchets dangereux ou des déchets gazeux) et les dispositifs de chauffage. Sont toutefois exclus :

a)	l’équipement portable;

b)	les génératrices de secours fixes dont la puissance nominale est inférieure à 10 mégawatts;

c)	l’équipement auxiliaire à combustible fossile, autre que les génératrices de secours fixes, conçu pour être utilisé uniquement dans des situations d’urgence, notamment les pompes à incendie et les fusées éclairantes. (“general stationary combustion equipment”)

«gaz associé» Gaz associé au pétrole brut se retrouvant à la surface de celui-ci ou dissout dans celui-ci. («associated gas»)

«gaz de combustion de raffinerie» Gaz produits dans une unité de traitement d’une raffinerie de pétrole, y compris les gaz de distillation, le flexigaz et les gaz associés. («refinery fuel gas»)

«gaz de procédé» Gaz de haut fourneau ou gaz de four à coke provenant d’un haut fourneau ou d’un four à coke situé dans une installation de production de fer et d’acier. («process gas»)

«gaz naturel» Comprend le gaz naturel liquéfié. («natural gas»)

«gaz naturel liquéfié» Gaz naturel qui a été liquéfié en réduisant sa température à moins 162 degrés Celsius à la pression atmosphérique. («liquefied natural gas»)

«installation» Bâtiments, équipements, structures et éléments fixes, comme les surfaces et piles de stockage, qui répondent aux conditions suivantes :

a)	ils sont détenus ou exploités par une même personne;

b)	ils sont situés :

(i)	soit sur le même site,

(ii)	soit sur deux sites ou plus qui sont adjacents et fonctionnent comme un même site intégré,

(iii)	soit, dans le cas d’un réseau de transport par pipeline, d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution, sur deux sites ou plus qui ne sont pas adjacents. («facility»)

«installation de fractionnement» Installation où le gaz naturel liquéfié est fractionné pour séparer ses produits liquides constitutifs, notamment l’éthane, le propane, le butane normal, l’isobutène et les pentanes plus. («fractionation facility»)

«ISO 14064-3» Norme ISO 14064-3, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre, dans ses versions successives. («ISO 14064-3»)

«ISO 14065» Norme ISO 14065, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et intitulée Gaz à effet de serre — Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance, dans ses versions successives. («ISO 14065»)

«Ligne directrice» Ligne directrice publiée par le ministère et disponible auprès du ministère, intitulée Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions, dans ses versions successives. («Guideline»)

«matière organique séparée à la source» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 160/99 (Definitions and Exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité donne au terme «source separated organics». («source separated organics»)

«organisme de vérification accrédité» Organisme de vérification accrédité conformément à la norme ISO 14065 par un membre de l’International Accreditation Forum. («accredited verification body»)

«participant à émissions plafonnées» Participant assujetti ou participant volontaire. («capped participant»)

«portable» Relativement à un équipement, le fait qu’il est conçu pour être déplacé, et peut être déplacé, d’un endroit à un autre, sous réserve du paragraphe (2). («portable»)

«potentiel de réchauffement planétaire» Relativement à un gaz à effet de serre, le nombre indiqué dans la colonne 5 de l’annexe 1 en regard du gaz en question. («global warming potential»)

«produit pétrolier» Produit pétrolier répertorié en tant que tel dans la Ligne directrice. («petroleum product»)

«quantité déclarée» Quantité déclarée calculée en application de l’article 5. («reporting amount»)

«quantité de vérification» Quantité de vérification calculée en application de l’article 10. («verification amount»)

«rapport d’émissions de GES» Rapport qui doit être remis au directeur en application du paragraphe 10 (3) de la Loi. «GHG report»

«règlement de la LPE» Règlement de l’Ontario 452/09 (Greenhouse Gas Emissions Reporting) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («EPA Regulation»)

«Règlement sur le programme de plafonnement et d'échange» Règlement de l'Ontario 144/16 (Le programme de plafonnement et d'échange) pris en vertu de la Loi. («Cap and Trade Program Regulation»)

«réseau de distribution» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («distribution system»)

«réseau de transport» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («transmission system»)

«réseau de transport par pipeline» Installation constituée d’un réseau de pipelines situé en Ontario qui transporte du gaz naturel ou partie d’un tel réseau, ainsi que ses installations connexes, y compris les installations de stockage, à l’exclusion toutefois des usines de chevauchement ou d’autres installations de traitement. («pipeline transportation system»)

«SCIAN» Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS»)

«SIERE» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO»)

(2)  Pour l’application du présent règlement, un équipement n’est pas portable dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.	Il est fixé à une fondation.

2.	Il reste au même endroit dans une installation pendant plus de 12 mois consécutifs.

3.	Il a été placé dans un établissement saisonnier pendant deux ans ou plus et est utilisé régulièrement pendant au moins trois mois de l’année.

4.	Il est déplacé d’un endroit à un autre dans le but de contourner les exigences du présent règlement.

(3)  Pour l’application de la définition d’«installation», deux sites sont adjacents si la limite de l’un touche la limite de l’autre, ou la toucherait si ce n’était de la présence d’une voie publique, d’une réserve routière, d’une ligne ferroviaire, d’une réserve ferroviaire ou d’un couloir de passage de services publics qui les sépare.

(4)  Lorsque le présent règlement incorpore par renvoi une disposition de l’ISO 14064-3 ou de l’ISO 14065, les définitions énoncées dans cette norme sont intégrées par renvoi aux fins de l’interprétation de la disposition, sauf si le terme a été défini dans le présent règlement, auquel cas la définition du présent règlement s’applique aux fins de l’interprétation de la disposition.

Application

2.  (1)  Le présent règlement s’applique à l’égard des activités exercées par des personnes le 1er janvier 2017 ou après cette date.

(2)  Les exigences du présent règlement relatives à un gaz à effet de serre s’appliquent seulement à l’égard d’un gaz à effet de serre figurant à la colonne 1 de l’annexe 1.

(3)  Le présent règlement ne s’applique pas à la SIERE.

Calcul de la quantité de gaz à effet de serre

3.  Pour l’application du présent règlement, la quantité de gaz à effet de serre en tonnes d’éq. CO2 est calculée en appliquant la formule suivante :

où :

«E»	représente la quantité de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

«GESi»	représente la quantité totale de gaz à effet de serre i, exprimée en tonnes;

«PRPi»	représente le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre i;

«n»	représente le nombre de gaz à effet de serre;

«i»	représente le gaz à effet de serre.

Installations où des activités émettrices de GES précisées sont exercées

Obligation de quantifier

4.  (1)  Le présent article s’applique à une personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation où une activité émettrice de GES précisée est exercée.

(2)  La personne est tenue de déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par toutes les activités émettrices de GES précisées dans l’installation au cours d’une année.

(2.1)  Si de l’énergie thermique utile indirecte est utilisée dans l’installation :

a)	le propriétaire ou l’exploitant de l’installation est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 9 (3) de la Loi;

b)	la quantité de gaz à effet de serre émise par la production d’énergie thermique utile dans une autre installation est associée à l’utilisation d’énergie thermique utile indirecte;

c)	le propriétaire ou l’exploitant de l’installation utilise la ou les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour calculer la quantité visée à l’alinéa b);

d)	le calcul prévu à l’alinéa c) est réputé quantifier les gaz à effet de serre émis par l’utilisation d’énergie thermique utile indirecte dans l’installation. O. Reg. 408/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 449/17, art. 1.

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), la personne utilise les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour déterminer la quantité à l’égard de chacune des activités émettrices de GES précisées.

(4)  La personne peut utiliser des méthodes autres que les méthodes de quantification normalisées pour déterminer une quantité maximale correspondant au moindre de 20 000 tonnes et de 3 % de la quantité totale de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des activités émettrices de GES précisées dans l’installation au cours d’une année.

(5)  Les règles suivantes s’appliquent lorsque les méthodes de quantification normalisées à l’égard d’une activité comprennent un choix de méthodes de calcul :

1.	La personne choisit l’une des méthodes de calcul et l’utilise pour toutes les déterminations ultérieures des quantités à l’égard de l’activité, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode.

2.	Si le directeur consent à l’utilisation d’une autre méthode, la personne utilise cette autre méthode pour toutes les déterminations ultérieures des quantités à l’égard de l’activité, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode.

(6)  Toutes les quantités de gaz à effet de serre sont exprimées en tonnes d’éq. CO2.

(7)  Si la quantité déclarée ou la quantité de vérification, lorsqu’elle est exprimée en tonnes, ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre est arrondi à la tonne la plus proche.

(8)  Pour l’application du présent article, si une installation change de propriétaire ou d’exploitant au cours d’une année, est réputé en avoir été le propriétaire ou l’exploitant pour l’année entière celui qui l’est à la fin de l’année.

Obligation de déclarer

5.  (1)  Le présent article s’applique à une personne qui est tenue, en application de l’article 4, de déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des activités émettrices de GES précisées dans l’installation au cours d’une année.

(2)  La personne est tenue de remettre au directeur un rapport d’émissions de GES relativement aux activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans l’installation pour l’année si la quantité déclarée à l’égard de l’installation pour l’année, déterminée en appliquant la formule suivante, est égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 :

D = (A – B – C)

où :

«D»	représente la quantité déclarée;

«A»	représente la quantité de gaz à effet de serre émise par les activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans l’installation, déterminée conformément à l’article 4;

«B»	représente la partie de A qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse;

«C»	représente le résultat d’un calcul à l’égard de l’installation fait en application du paragraphe 4 (2.1).

(3)  Une quantité d’émissions de gaz à effet de serre qui doit être calculée par la personne en application du paragraphe 11.1 (3) ou 11.2 (3) est réputée, pour l’application du paragraphe (2), être une quantité de gaz à effet de serre émise par les activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans l’installation.

Obligation continue de déclarer

6.  (1)  Sous réserve des articles 7, 8 et 9, la personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport d’émissions de GES à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation pour une année le fait pour chacune des années suivantes.

(2)  Sous réserve des articles 8 et 9, la personne qui a rédigé un rapport conformément au règlement de la LPE aux fins de son inscription comme participant volontaire en 2016 à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation et qui est inscrite comme participant volontaire à l’égard des activités exercées dans cette installation remet au directeur un rapport d’émissions de GES à l’égard de ces activités pour 2017 et pour chacune des années suivantes.

(3)  Sous réserve des articles 7, 8 et 9, la personne qui était tenue, en application du règlement de la LPE, de rédiger des rapports à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation en 2015 ou en 2016 remet au directeur un rapport d’émissions de GES à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation pour 2017 et pour chacune des années suivantes.

(4)  Sous réserve des articles 8.1 et 9, la personne qui a rédigé un rapport d’émissions de GES à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation pour une année aux fins de son inscription comme participant volontaire, conformément à l’article 31.1 du Règlement sur le programme de plafonnement et d'échange, remet au directeur un rapport d’émissions de GES à l’égard des activités pour cette année et chaque année subséquente.

Déclaration par des personnes autres que des participants à émissions plafonnées

7.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l’obligation, en application de l’article 6, de remettre des rapports d’émissions de GES à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation pour les années suivantes cesse de s’appliquer pour une année à une personne qui n’est pas un participant à émissions plafonnées si les conditions suivantes sont réunies :

a)	la personne s’est conformée au présent règlement pour les trois années consécutives précédant l’année considérée;

b)	la quantité déclarée à l’égard de l’installation a été inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 pour chacune de ces années.

(2)  Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à une personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité déclarée à l’égard de l’installation est égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2.

Déclaration par les participants à émissions plafonnées

8.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l’obligation, en application des paragraphes 6 (1) à (3), de remettre des rapports d’émissions de GES pour les années suivantes à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation cesse de s’appliquer à un participant à émissions plafonnées, à partir de la première année suivant la fin d’une période de conformité, si les conditions suivantes sont réunies :

a)	la personne s’est conformée au présent règlement pour les trois dernières années consécutives de la période de conformité;

b)	la quantité déclarée à l’égard de l’installation a été inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 pour chacune de ces années.

(2)  Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à une personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité déclarée à l’égard de l’installation est égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2.

Déclaration par participants à émissions plafonnées concernant l’énergie thermique utile indirecte

8.1  (1)  L’obligation, en application du paragraphe 6 (4), de remettre des rapports d’émissions de GES pour les années suivantes à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation cesse de s’appliquer à une personne qui est devenue un participant volontaire conformément à l’article 31.1 du Règlement sur le programme de plafonnement et d'échange, à partir de la première année suivant la fin d’une période de conformité, si les conditions suivantes sont réunies :

a)	la personne s’est conformée au présent règlement pour les trois dernières années consécutives de la période de conformité;

b)	la quantité déclarée à l’égard de l’installation a été inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 pour chacune de ces années;

c)	l’inscription de la personne comme participant volontaire a été annulée conformément à l’article 35 du Règlement sur le programme de plafonnement et d’échange.

(2)  Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à une personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité déclarée à l’égard de l’installation est égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2.

Déclaration – cessation permanente des activités émettrices de GES précisées

9.  (1)  L’obligation, en application des paragraphes 6 (1) à (3), de remettre des rapports d’émissions de GES pour les années suivantes à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation cesse de s’appliquer à une personne si les activités émettrices de GES précisées cessent d’être exercées de façon permanente dans l’installation et si les conditions suivantes sont réunies :

a)	la personne avise le directeur que les activités ont cessé de façon permanente;

b)	la personne remet au directeur un rapport d’émissions de GES à l’égard de la dernière année où les activités ont été exercées dans l’installation;

c)	la personne fait vérifier le rapport d’émissions de GES visé à l’alinéa b) et remet une déclaration de vérification et un rapport de vérification au directeur, comme l’exige le présent règlement. O. Reg. 408/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 449/17, par. 2 (1).

(2)  L’obligation, en application du paragraphe 6 (4), selon laquelle une personne qui est devenue un participant volontaire conformément à l’article 31.1 du Règlement sur le programme de plafonnement et d'échange est tenue de remettre des rapports d’émissions de GES pour les années suivantes cesse de s’appliquer à cette personne si l’utilisation d’énergie thermique utile indirecte cesse de façon permanente dans l’installation et si les conditions suivantes sont réunies :

a)	la personne avise le directeur que l’activité a cessé de façon permanente;

b)	la personne remet au directeur un rapport d’émissions de GES à l’égard de la dernière année où l’activité a été exercée;

c)	la personne fait vérifier le rapport d’émissions de GES visé à l’alinéa b) et remet une déclaration de vérification et un rapport de vérification au directeur, comme l’exige le présent règlement. O. Reg. 408/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 449/17, par. 2 (2).

Obligation de faire vérifier le rapport d’émissions de GES

10.  La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport d’émissions de GES relativement aux activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation est tenue de faire vérifier le rapport par un organisme de vérification accrédité si la quantité de vérification à l’égard de l’installation pour l’année, déterminée en appliquant la formule suivante, est égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’éq. CO2 :

V = (A – B – C) − (D − E)

où :

«V»	représente la quantité de vérification;

«A»	représente la quantité de gaz à effet de serre émise par les activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation, déterminée conformément à l’article 4;

«B»	représente la partie de A qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse;

«C»	représente le résultat d’un calcul à l’égard de l’installation fait en application du paragraphe 4 (2.1);

«D»	représente la partie de A qui est attribuable :

a)	à l’entreposage de charbon,

b)	au fonctionnement d’équipement lié au transport ou au stockage du gaz naturel,

c)	à des émissions fugitives de HFC lors du fonctionnement d’unités de refroidissement dans des génératrices électriques,

d)	à des émissions fugitives lors du fonctionnement d’installations géothermiques de production d’électricité;

«E»	représente la partie de D qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse.

Obligation continue de faire vérifier les rapports

11.  (1)  Le présent article s’applique aux personnes suivantes :

1.	Une personne qui est tenue de faire vérifier un rapport d’émissions de GES à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation.

2.	Une personne qui a fait vérifier conformément au présent règlement un rapport d’émissions de GES relativement aux activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation, aux fins de son inscription comme participant volontaire à l’égard de ces activités.

3.	Une personne qui était tenue de faire vérifier un rapport à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées en 2015 dans une installation conformément au règlement de la LPE.

4.	Une personne qui a fait vérifier un rapport conformément au règlement de la LPE aux fins de son inscription comme participant volontaire à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation et qui est inscrite comme participant volontaire à l’égard de ces activités.

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), la personne fait vérifier par un organisme de vérification accrédité chacun des rapports d’émissions de GES suivants à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation.

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), l’obligation, en application du paragraphe (2), de faire vérifier les rapports d’émissions de GES suivants cesse de s’appliquer à une personne, à partir de la première année suivant la fin d’une période de conformité, si les conditions suivantes sont réunies :

1.	Si la personne est tenue de s’inscrire comme participant assujetti ou, si ce n’était de l’article 21 du Règlement sur le programme de plafonnement et d’échange, elle était tenue de le faire, l’obligation cesse de s’appliquer si les conditions suivantes sont réunies :

i.	la personne s’est conformée au présent règlement pour les trois dernières années consécutives de la période de conformité,

ii.	la quantité de vérification à l’égard de l’installation est inférieure à 25 000 tonnes d’éq. CO2 pour chacune de ces années.

2.	Si la personne est inscrite comme participant volontaire pour les trois dernières années de la période de conformité, l’obligation cesse de s’appliquer si les conditions visées aux sous-dispositions 1 i et ii s’appliquent et que l’inscription de la personne comme participant volontaire a été annulée conformément à l’article 35 du Règlement sur le programme de plafonnement et d’échange.

(4)  Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer à la personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité de vérification à l’égard de l’installation est égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’éq. CO2.

Installations - Émissions associées au gaz de procédé et au gaz naturel

Obligation de calculer les émissions associées au gaz de procédé

11.1  (1)  Le présent article s’applique au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation où une activité émettrice de GES précisée est exercée si les deux circonstances suivantes s’appliquent :

1.	Du fer et de l’acier sont produits dans l’installation et cette production doit être quantifiée en application de l’article 4.

2.	Du gaz de procédé est transféré à une autre installation, où il est utilisé.

(2)  La personne à qui s’applique le présent article est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 9 (3) de la Loi.

(3)  La personne utilise la ou les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour calculer la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation du gaz de procédé transféré dans l’autre installation. Règl. de l’Ont. 449/17, art. 3.

(4)  Les paragraphes 4 (4), (5), (6), (7) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du calcul visé au paragraphe (3).

Obligation de calculer les émissions indirectes associées au transfert de gaz naturel

11.2  (1)  Le présent article s’applique au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation où une activité émettrice de GES précisée est exercée si les circonstances suivantes s’appliquent :

1.	Le propriétaire ou l’exploitant est un participant à émissions plafonnées au sens du Règlement sur le programme de plafonnement et d'échange.

2.	Le gaz naturel est distribué à l’installation par une personne visée à la disposition 2 du paragraphe 9 (3) de la Loi.

3.	Tout ou partie du gaz naturel visé à la disposition 2 et enregistré par le compteur de gaz naturel employé pour facturer le propriétaire ou l’exploitant est utilisé dans une autre installation dont le propriétaire ou l’exploitant est une personne qui, selon le cas :

i.	n’est pas tenue de déclarer et de vérifier la quantité de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des activités émettrices de GES précisées exercées dans cette installation,

ii.	est tenue de déclarer et de vérifier la quantité visée à la sous-disposition i mais remplit les critères énoncés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 21 (1) du Règlement sur le programme de plafonnement et d'échange.

(2)  La personne à qui s’applique le présent article est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 9 (3) de la Loi.

(3)  La personne utilise la ou les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour calculer la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation du gaz naturel dans l’autre installation. Règl. de l’Ont. 449/17, art. 4.

(4)  Les paragraphes 4 (4), (5), (6), (7) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du calcul visé au paragraphe (3).

Obligation de calculer les émissions indirectes associées à la production d’électricité

11.3  (1)  Le présent article s’applique durant une année au propriétaire ou à l’exploitant de chacune des installations suivantes s’il est un participant à émissions plafonnées et qu’il paie durant l’année un distributeur de gaz naturel pour tout ou partie du gaz naturel distribué à l’installation située au 1741, chemin River, à Sarnia, où des activités émettrices de GES précisées servant à la production d’électricité sont exercées :

1.	L’installation située au 785, ligne Petrolia, à Corunna.

2.	L’installation située au 872, avenue Tashmoo, à Sarnia.

3.	L’installation située au 1900, chemin River, à Sarnia.

4.	L’installation située au 1265, rue Vidal, à Sarnia.

5.	L’installation située au 510, ligne Moore, à Mooretown.

6.	L’installation située au 285, rue Albert, à Corunna. Règl. de l’Ont. 449/17, art. 5.

(2)  La personne à qui s’applique le présent article est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 9 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 449/17, art. 5.

(3)  La personne utilise la ou les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour calculer la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à la quantité de gaz naturel qui est utilisé dans l’installation située au 1741, chemin River, à Sarnia, pour lequel la personne paie. Règl. de l’Ont. 449/17, art. 5.

(4)  Les paragraphes 4 (4), (5), (6), (7) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du calcul visé au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 449/17, art. 5.

Importation d’électricité, distribution de gaz naturel et fourniture de produits pétroliers

Obligation de calculer

12.  (1)  Le présent article s’applique à la personne qui importe de l’électricité, distribue du gaz naturel ou fournit des produits pétroliers, selon la description des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 9 (3) de la Loi.

(2)  Si la personne répond aux critères à son égard dans la colonne 2 du tableau du présent article, elle est tenue de calculer la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à une activité prescrite.

(3)  L’activité prescrite de la personne, à l’égard de laquelle les émissions de gaz à effet de serre doivent être calculées, est l’activité indiquée en regard de la personne dans la colonne 3 du tableau du présent article.

(4)  La quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité prescrite à calculer est la quantité indiquée en regard de la personne dans la colonne 4 du tableau du présent article.

(5)  La période pour laquelle les calculs doivent être effectués est une année.

(6)  Sous réserve du paragraphe (7), la personne utilise la ou les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour calculer la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité prescrite. O. Reg. 408/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 449/17, art. 6.

(7)  Pour les calculs des émissions de gaz à effet de serre associées à la distribution de gaz naturel, la personne peut utiliser une méthode autre que les méthodes de quantification normalisées pour déterminer une quantité maximale correspondant au moindre de 20 000 tonnes et de 3 % des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité.

(8)  Les règles suivantes s’appliquent lorsque les méthodes de quantification normalisées à l’égard d’une activité comprennent un choix de méthodes de calcul :

1.	La personne choisit l’une des méthodes de calcul et l’utilise pour toutes les déterminations ultérieures des quantités à l’égard de l’activité, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode.

2.	Si le directeur consent à l’utilisation d’une autre méthode, la personne utilise cette autre méthode pour toutes les déterminations ultérieures des quantités à l’égard de l’activité, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode.

(9)  Toutes les quantités d’émissions de gaz à effet de serre calculées sont exprimées en tonnes d’éq. CO2.

(10)  Si la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à une activité prescrite, lorsqu’elle est exprimée en tonnes, ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre est arrondi à la tonne la plus proche.

(11)  L’activité prescrite dans la colonne 3 du point 3 du tableau du présent article n’inclut la fourniture d’un produit pétrolier que si cette fourniture remplit les critères suivants :

1.	Le produit doit être fourni pour servir de combustible ou de carburant autrement qu’à des fins aéronautiques ou maritimes.

2.	Si le produit est fourni en étant d’abord mis sur le marché ontarien par le biais de son utilisation en Ontario, il ne doit pas être utilisé dans une raffinerie de pétrole ou dans une installation de fractionnement.

3.	Abrogée: O. Reg. 474/16, s. 10 (1).

(12)  Pour l’application du présent règlement, le transfert ou la vente d’un produit pétrolier au propriétaire ou à l’exploitant d’une raffinerie de pétrole ou d’une installation de fractionnement au Canada n’équivaut pas à mettre d’abord le produit pétrolier sur le marché ontarien.

(13)  Si un réseau de transport par pipeline utilisé pour la distribution de gaz naturel change de propriétaire ou d’exploitant au cours d’une année, est réputé en avoir été le propriétaire ou l’exploitant pour l’année entière celui qui l’est à la fin de l’année.

TABLEAU
Application du paragraphe 9 (3) de la Loi

| Point | Colonne 1 Personne | Colonne 2 Critères | Colonne 3 Activité prescrite | Colonne 4 Quantité associée à l’activité prescrite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Une personne qui importe de l’électricité en Ontario. | La personne doit être un intervenant du marché, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. | Importation en Ontario d’électricité destinée à la consommation en Ontario. | La quantité des émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d’électricité importée en Ontario et destinée à la consommation en Ontario. |
| 2. | Une personne qui distribue du gaz naturel en Ontario. | La personne doit matériellement fournir du gaz naturel à une personne en Ontario aux fins de la consommation par la personne à qui il a été fourni. | Fournir matériellement du gaz naturel à une personne en Ontario aux fins de la consommation par la personne à qui il a été fourni. | La quantité de gaz à effet de serre qui seraient émis par la consommation du gaz naturel distribué par la personne. |
| 3. | Une personne qui fournit des produits pétroliers destinés à la consommation en Ontario. | La personne doit appartenir à l’une ou l’autre des catégories suivantes : 1. Propriétaires ou exploitants d’une raffinerie de pétrole; 2. Propriétaires ou exploitants d’une installation de fractionnement; 3. Personnes qui importent un produit pétrolier en Ontario. | Fourniture d’un produit pétrolier en le mettant d’abord sur le marché ontarien par le biais de son utilisation en Ontario ou de son transfert ou de sa vente, en gros ou au détail, à une personne en Ontario pour utilisation en Ontario, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes (11) et (12). | La quantité de gaz à effet de serre qui seraient émis en raison de l’utilisation des produits pétroliers fournis par la personne. |

Obligation de déclarer et de faire vérifier

13.  La personne qui est tenue, en application de l’article 12, de calculer les émissions annuelles de gaz à effet de serre associées à une activité prescrite doit :

a)	remettre au directeur un rapport d’émissions de GES relativement à l’activité prescrite si les critères indiqués en regard de la personne dans la colonne 2 du tableau ci-après sont remplis;

b)	faire vérifier le rapport d’émissions de GES par un organisme de vérification accrédité si les critères indiqués en regard de la personne dans la colonne 3 du tableau ci-après sont remplis.

TABLEAU
Obligation de déclarer et de FAIRE vérifier

| Point | Colonne 1 Personne | Colonne 2 Critères pour la déclaration | Colonne 3 Critères pour la vérification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Une personne qui importe de l’électricité en Ontario. | La quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité prescrite au cours de l’année est supérieure à zéro tonne d’éq. CO2. | La quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité prescrite au cours de l’année est supérieure à zéro tonne d’éq. CO2. |
| 2. | Une personne qui distribue du gaz naturel en Ontario. | La quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité prescrite au cours de l’année est de 10 000 tonnes d’éq. CO2 ou plus. | La quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité prescrite au cours de l’année est de 25 000 tonnes d’éq. CO2 ou plus. |
| 3. | Une personne qui fournit des produits pétroliers destinés à la consommation en Ontario. | La quantité de produits pétroliers fournis au cours de l’année dans le cadre de l’activité prescrite est de 200 litres ou plus. | La quantité de produits pétroliers fournis au cours de l’année dans le cadre de l’activité prescrite est de 200 litres ou plus. |

Obligation continue de déclarer

14.  (1)  Sous réserve des articles 15 à 19, la personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport d’émissions de GES à l’égard de l’importation d’électricité, de la distribution de gaz naturel ou de la fourniture de produits pétroliers pour une année le fait, à l’égard de cette activité, pour chacune des années suivantes.

(2)  Sous réserve des articles 15 à 19, la personne qui était tenue, en application du règlement de la LPE, de rédiger un rapport à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe (1) pour 2016 remet au directeur un rapport d’émissions de GES à l’égard de cette activité pour l’année 2017 et pour chacune des années suivantes.

Déclaration, distribution de gaz naturel

15.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l’obligation, en application de l’article 14, de remettre des rapports d’émissions de GES à l’égard de la distribution de gaz naturel pour les années suivantes cesse de s’appliquer pour une année à une personne qui n’est pas un participant assujetti si les conditions suivantes sont réunies :

a)	la personne s’est conformée au présent règlement pour les trois années consécutives précédant l’année considérée;

b)	la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité est inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 pour chacune de ces années.

(2)  Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité est égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2.

Déclaration, distribution de gaz naturel par un participant assujetti

16.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l’obligation, en application de l’article 14, de remettre des rapports d’émissions de GES pour les années suivantes à l’égard de la distribution de gaz naturel cesse de s’appliquer à un participant assujetti à partir de la première année suivant une période de conformité si les conditions suivantes sont réunies :

a)	la personne s’est conformée au présent règlement pour les trois dernières années consécutives de la période de conformité;

b)	la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité est inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 pour chacune de ces années.

(2)  Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à une personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité est égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2.

Déclaration, importation d’électricité

17.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l’obligation, en application de l’article 14, de remettre des rapports d’émissions de GES pour les années suivantes à l’égard de l’importation d’électricité cesse de s’appliquer à un participant assujetti à partir de la première année suivant une période de conformité si les conditions suivantes sont réunies :

a)	la personne s’est conformée au présent règlement pour les trois dernières années consécutives de la période de conformité;

b)	la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité est zéro tonne d’éq. CO2 pour chacune de ces années.

(2)  Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à une personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité est supérieure à zéro tonne d’éq. CO2.

Déclaration, fourniture de produits pétroliers

18.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l’obligation, en application de l’article 14, de remettre des rapports d’émissions de GES pour les années suivantes à l’égard de la fourniture de produits pétroliers cesse de s’appliquer à un participant assujetti à partir de la première année suivant une période de conformité si les conditions suivantes sont réunies :

a)	la personne s’est conformée au présent règlement pour les trois dernières années consécutives de la période de conformité;

b)	la quantité de produits pétroliers fournie par la personne est inférieure à 200 litres pour chacune de ces années.

(2)  Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à une personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité de produits pétroliers fournie par la personne est de 200 litres ou plus.

Cessation permanente des activités

19.  L’obligation, en application de l’article 14, de remettre des rapports d’émissions de GES pour les années suivantes cesse de s’appliquer à une personne à l’égard d’une activité si la personne cesse de se livrer à cette activité de façon permanente et si les conditions suivantes sont réunies :

a)	la personne avise le directeur que les activités ont cessé de façon permanente;

b)	la personne remet au directeur un rapport d’émissions de GES à l’égard de la dernière année où les activités ont été exercées;

c)	la personne fait vérifier le rapport d’émissions de GES visé à l’alinéa b) et remet une déclaration de vérification et un rapport de vérification au directeur, comme l’exige le présent règlement. O. Reg. 408/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 449/17, art. 7.

Obligation continue de faire vérifier les rapports, distribution de gaz naturel

20.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui est tenue de faire vérifier un rapport d’émissions de GES à l’égard de la distribution de gaz naturel fait vérifier chacun des rapports d’émissions de GES suivants à l’égard de cette activité par un organisme de vérification accrédité.

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), l’obligation de faire vérifier les rapports d’émissions de GES suivants à l’égard de la distribution de gaz naturel cesse de s’appliquer à une personne, à partir de la première année suivant la fin d’une période de conformité, si les conditions suivantes sont réunies :

a)	la personne s’est conformée au présent règlement pour les trois dernières années consécutives de la période de conformité;

b)	la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité est inférieure à 25 000 tonnes d’éq. CO2 pour chacune de ces années.

(3)  Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à la personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité est égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’éq. CO2.

Règles générales — Déclaration et vérification

Rapports d’émissions de GES

21.  (1)  Un rapport d’émissions de GES remis au directeur par une personne à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation doit viser toutes les activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans cette installation.

(2)  Si la personne est tenue de remettre au directeur un rapport d’émissions de GES à l’égard des activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans plus d’une installation, un rapport d’émissions de GES distinct doit être remis pour chacune de ces installations.

(3)  Si la personne est tenue de remettre au directeur un rapport d’émissions de GES à l’égard de plus d’une des activités suivantes, la personne remet au directeur un rapport d’émissions de GES distinct pour chacune de ces activités : importation d’électricité, distribution de gaz naturel ou fourniture de produits pétroliers.

(4)  Les rapports d’émissions de GES visés au paragraphe (1) ne doivent pas être combinés avec les rapports d’émissions de GES visés au paragraphe (3).

Prélèvement d’échantillons, analyse et autres

22.  La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport d’émissions de GES se conforme à toutes les exigences applicables relatives au prélèvement d’échantillons, aux analyses, aux mesures et à la tenue de documents énoncées dans la Ligne directrice.

Contenu du rapport

23.  (1)  La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport d’émissions de GES s’assure que le rapport satisfait aux exigences énoncées dans le présent article.

(2)  Le rapport contient les renseignements suivants :

1.	Le nom et l’adresse de la personne tenue de remettre le rapport au directeur et l’adresse de toute installation à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.

2.	Le numéro d’entreprise attribué à la personne par l’Agence du revenu du Canada.

3.	Le No GES attribué par le ministère à la personne ou à l’installation, selon le cas.

4.	L’année visée par le rapport.

5.	Les paramètres de production, l’utilisation des matières et les données sur les procédés qui doivent figurer dans le rapport prévu par la Ligne directrice.

6.	Les émissions totales de dioxyde de carbone provenant de la combustion de biomasse au cours des activités à l’égard desquelles le rapport est rédigé.

7.	Tout autre renseignement précisé dans la Ligne directrice concernant les quantifications et les calculs effectués en application du présent règlement.

8.	La date à laquelle le rapport est remis au directeur.

9.	Une déclaration, signée et datée par un particulier que la personne mentionnée au paragraphe 1 a autorisée à signer en son nom, attestant que :

i.	le particulier a examiné le rapport afin de s’assurer qu’il est exact et complet,

ii.	le rapport a été rédigé conformément au présent règlement et les déclarations et renseignements qu’il contient sont véridiques et exacts au mieux de la connaissance du particulier. O. Reg. 408/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 449/17, art. 8.

(3)  Outre les renseignements requis en application du paragraphe (2), si le rapport d’émissions de GES concerne des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation, il contient les renseignements suivants :

1.	Le code SCIAN principal et tous les codes SCIAN secondaires et tertiaires associés à chacune des activités émettrices de GES précisées.

2.	La quantité déclarée.

3.	La quantité de vérification.

4.	La quantité de gaz à effet de serre émis pendant l’année dans le cadre de chacune des activités émettrices de GES précisées, exprimée en tonnes d’éq. CO2.

5.	La quantité de chacun des gaz à effet de serre, exprimée en tonnes, émis dans le cadre de chacune des activités émettrices de GES précisées.

6.	La quantité estimée du dioxyde de carbone qui est capté à l’installation provenant des activités émettrices de GES précisées et une explication de la façon dont le total estimé a été déterminé, y compris une explication de la façon dont le dioxyde de carbone peut avoir été utilisé ou stocké à l’installation ou transféré de l’installation.

(3.1)  Outre les renseignements requis en application des paragraphes (2) et (3), si la personne tenue de remettre le rapport est devenue un participant volontaire conformément à l’article 31.1 du Règlement sur le programme de plafonnement et d’échange et compte une quantité déclarée inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2, le rapport d’émissions de GES comprend les quantités utilisées dans l’équation figurant à la disposition 4 de l’article 31.1 du règlement en question.

(4)  Pour l’application du paragraphe (3), si la Ligne directrice précise que certaines émissions doivent être déclarées comme provenant d’une activité émettrice de GES précisée en particulier, les émissions sont déclarées comme le précise la Ligne directrice.

(5)  En plus des renseignements requis en application du paragraphe (2), si le rapport d’émissions de GES concerne l’importation d’électricité, la distribution de gaz naturel ou la fourniture de produits pétroliers, il contient les renseignements suivants :

1.	Le code SCIAN principal et tous les codes SCIAN secondaires et tertiaires associés à l’activité.

2.	La quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité.

Remise du rapport

24.  Une personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport d’émissions de GES à l’égard d’activités exercées au cours d’une année remet le rapport au directeur au plus tard le 1er juin de l’année suivante.

Remise du rapport révisé, opinion du directeur

25.  Si une personne est tenue de remettre au directeur un rapport d’émissions de GES révisé parce que le directeur est d’avis que le rapport n’a pas été rédigé conformément à la loi ou aux règlements, le rapport révisé doit être remis au directeur au plus tard 90 jours suivant la date à laquelle le directeur a remis à la personne un avis de l’opinion du directeur.

Remise du rapport révisé, autres circonstances

26.  (1)  La personne qui remet un rapport d’émissions de GES au directeur révise le rapport et remet le rapport révisé au directeur si elle a pris connaissance d’une erreur, d’une omission ou d’une inexactitude dans le rapport dans les sept années qui suivent la date à laquelle le rapport a été remis au directeur et si elle a déterminé l’un des éléments suivants :

1.	L’écart, en pourcentage, dans la quantité visée au paragraphe (2) est de 5 % ou plus, tel qu’il est déterminé conformément au paragraphe (3).

2.	Il est probable que l’écart en pourcentage dans la quantité visée au paragraphe (2) est de 5 % ou plus, compte tenu de l’effet individuel ou cumulé d’une ou de plusieurs erreurs, omissions ou inexactitudes relevées.

3.	L’écart, en pourcentage, dans tout paramètre de production déclaré à l’égard d’une activité est de 0,1 % ou plus, tel qu’il est déterminé conformément au paragraphe (4).

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), la quantité pertinente est l’une des quantités suivantes, selon le cas :

a)	la quantité de vérification, si le rapport d’émissions de GES a été remis au directeur à l’égard d’activités émettrices de GES précisées;

b)	la quantité d’émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité prescrite, si le rapport d’émissions de GES a été remis au directeur à l’égard de l’importation d’électricité, de la distribution de gaz naturel ou de la fourniture de produits pétroliers;

c)	la quantité calculée en application de la disposition 4 de l’article 31.1 du Règlement sur le programme de plafonnement et d’échange, si cette quantité doit figurer dans un rapport d’émissions de GES.

(3)  L’écart, en pourcentage, dans une quantité visée au paragraphe (2) est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (TSS / QP × 100)

où :

«EP»	représente l’écart en pourcentage;

«TSS»	représente le résultat net du total des surévaluations et sous-évaluations résultant d’erreurs, d’omissions et d’inexactitudes, exprimé en tonnes d’éq. CO2;

«QP»	représente la quantité.

(4)  L’écart en pourcentage pour chaque paramètre de production déclaré à l’égard d’une activité est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QPDv − QPDi) / QPDi × 100

où :

«EP»	représente l’écart en pourcentage du paramètre de production;

«QPDv»	représente la quantité réelle du paramètre de production;

«QPDi»	représente la quantité du paramètre de production indiquée dans le rapport.

(5)  La personne peut réviser un rapport d’émissions de GES et remettre le rapport d’émissions de GES révisé au directeur dans les sept années suivant la date à laquelle le rapport initial a été remis au directeur si, selon le cas :

a)	l’écart en pourcentage dans une quantité visée au paragraphe (2) est inférieur à 5 %;

b)	l’écart en pourcentage dans le paramètre de production visé au paragraphe (4) est inférieur à 0,1 %.

(6)  Sous réserve du paragraphe (7), le rapport d’émissions de GES révisé doit être remis au directeur le plus tôt possible.

(7)  Si le rapport d’émissions de GES révisé doit être vérifié en application de l’article 28, la personne remet le rapport d’émissions de GES révisé au directeur dans les 90 jours qui suivent le jour où elle a pris connaissance de l’erreur, omission ou inexactitude.

Remise d’une déclaration de vérification

27.  Une personne qui est tenue de faire vérifier un rapport d’émissions de GES remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 32 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 33 au plus tard le 1er septembre de l’année où elle était tenue de remettre le rapport au directeur. O. Reg. 408/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 449/17, art. 9.

Vérification du rapport d’émissions de GES révisé

28.  (1)  La personne qui remet au directeur un rapport d’émissions de GES révisé fait vérifier ce rapport d’émissions de GES révisé conformément au présent règlement et présente au directeur une nouvelle déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 32 et un nouveau rapport de vérification rédigé conformément à l’article 33 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.	La vérification du rapport d’émissions de GES révisé aurait été exigée s’il s’agissait du rapport d’émissions de GES initial remis au directeur.

2.	La vérification du rapport d’émissions de GES révisé n’aurait pas été exigée s’il s’agissait du rapport d’émissions de GES initial remis au directeur, mais la vérification du rapport d’émissions de GES initial a été exigée. O. Reg. 408/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 449/17, par. 10 (1).

(2)  La personne qui est tenue de remettre une déclaration de vérification et un rapport de vérification au directeur à l’égard d’un rapport d’émissions de GES révisé les remet au directeur dans les 120 jours suivant l’un des jours suivants, selon le cas :

1.	Le jour où le directeur a remis un avis de son opinion comme le prévoit la disposition 1 du paragraphe 10 (4) de la Loi.

2.	Le jour où la personne a pris connaissance de l’erreur, de l’omission ou de l’inexactitude qui l’a conduit à préparer le rapport révisé de GES. O. Reg. 408/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 449/17, par. 10 (2).

Obligations de l’organisme de vérification accrédité

Obligations générales

29.  (1)  Lors de la vérification d’un rapport d’émissions de GES, un organisme de vérification accrédité se conforme à :

a)	l’article 6.3 de l’ISO 14065, en ce qui concerne les équipes de vérification;

b)	les articles 4.2 à 4.10 de l’ISO 14064-3, dans la mesure où ils se rapportent à la vérification, à l’exception des articles 4.3.1 et 4.3.5.

(2)  Lors de la vérification de rapports d’émissions de GES, un organisme de vérification accrédité veille à ce que :

a)	toute personne sélectionnée pour faire partie d’une équipe de vérification satisfait aux exigences applicables aux vérificateurs énoncées à l’article 4.1 de l’ISO 14064-3;

b)	aucune personne sélectionnée pour faire partie d’une équipe de vérification ne sous-traite l’exécution des vérifications à une autre personne;

c)	chaque vérification est examinée par un pair réviseur conformément à l’article 8.5 de l’ISO 14065, dans la mesure où cet article se rapporte aux activités de vérification;

d)	avant que ne soit rédigée une déclaration de vérification dont la conclusion est favorable, favorable avec réserves ou défavorable, les motifs sur lesquels cette conclusion s’appuie sont examinés par le pair réviseur.

(3)  Pour l’application de l’article 4.6 de l’ISO 14064-3, si le rapport d’émissions de GES concerne une activité émettrice de GES précisée exercée dans une installation, l’organisme de vérification accrédité visite l’installation si, selon le cas :

a)	le rapport est le premier rapport à l’égard de cette installation;

b)	aucun organisme de vérification accrédité n’a visité l’installation aux fins de la vérification des deux plus récents rapports présentés relativement à l’installation;

c)	la vérification la plus récente d’un rapport à l’égard de l’installation a donné lieu à la présentation au directeur d’une déclaration de vérification défavorable;

d)	la vérification est la première qu’effectue l’organisme de vérification accrédité à l’égard d’un rapport rédigé à l’égard de l’installation;

e)	l’organisme de vérification accrédité est d’avis que la visite de l’installation est nécessaire pour établir si le rapport présente un écart important.

(4)  Aux fins de l’application de l’article 4.6 de l’ISO 14064-3, dans le cas où une personne remet au directeur un rapport d’émissions de GES à l’égard de l’importation d’électricité, de la distribution de gaz naturel ou de la fourniture de produits pétroliers, l’organisme de vérification accrédité visite le siège social ou un autre emplacement où la personne effectue la gestion centralisée des données si, selon le cas :

a)	le rapport est le premier rapport de la personne à l’égard de l’activité;

b)	aucun organisme de vérification accrédité n’a visité le siège social ou l’autre emplacement aux fins de la vérification des deux plus récents rapports de la personne à l’égard de l’activité;

c)	la vérification la plus récente d’un rapport de la personne à l’égard de l’activité a donné lieu à la présentation au directeur d’une déclaration de vérification défavorable;

d)	la vérification est la première qu’effectue l’organisme de vérification accrédité à l’égard d’un rapport rédigé par la personne à l’égard de l’activité;

e)	l’organisme de vérification accrédité est d’avis que la visite du siège ou d’un autre emplacement est nécessaire pour établir si le rapport présente un écart important.

(5)  Pour l’application des paragraphes (3) et (4), les mentions d’un rapport comprennent à la fois un rapport d’émissions de GES et un rapport rédigé en application du règlement de la LPE.

Vérification non requise

30.  Aux fins de la vérification d’un rapport d’émissions de GES en application de la Loi, un organisme de vérification accrédité n’est pas tenu de vérifier les quantités désignées par les lettres B et D à l’article 10 du présent règlement, qui figurent dans le rapport.

Obligations concernant l’impartialité

31.  (1)  L’organisme de vérification accrédité se conforme à l’article 5.4 de l’ISO 14065.

(2)  L’organisme de vérification accrédité ne doit pas effectuer une vérification d’un rapport d’émissions de GES dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.	L’organisme de vérification accrédité pourrait avoir un conflit d’intérêts susceptible de compromettre son impartialité, ou il existe un autre risque de partialité de l’organisme qui ne peut pas être géré efficacement par un plan d’atténuation auquel le directeur a consenti par écrit.

2.	Si le rapport d’émissions de GES a été remis au directeur relativement à des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation :

i.	l’organisme de vérification accrédité a fourni au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation des services de conseil concernant les gaz à effet de serre au cours des trois années précédentes et le risque de partialité de l’organisme qui en résulte ne peut pas être géré efficacement par un plan d’atténuation auquel le directeur a consenti par écrit;

ii.	l’organisme de vérification accrédité a vérifié six rapports consécutifs rédigés relativement à l’installation, sauf si trois années ou plus se sont écoulées depuis la dernière vérification.

3.	Si le rapport d’émissions de GES a été remis au directeur relativement à l’importation d’électricité, à la distribution de gaz naturel ou à la fourniture de produits pétroliers :

i.	l’organisme de vérification accrédité a fourni à la personne des services de conseil concernant les gaz à effet de serre au cours des trois années précédentes et le risque de partialité de l’organisme qui en résulte ne peut pas être géré efficacement par un plan d’atténuation auquel le directeur a consenti par écrit;

ii.	l’organisme de vérification accrédité a vérifié six rapports consécutifs rédigés par la personne, sauf si trois années ou plus se sont écoulées depuis la dernière vérification.

(3)  Pour l’application de la sous-disposition 2 i ou 3 i du paragraphe (2), un organisme de vérification accrédité fournit des services de conseil concernant les gaz à effet de serre s’il fournit l’un ou l’autre des services suivants :

1.	Quantification des gaz à effet de serre.

2.	Enregistrement ou surveillance de données relatives aux gaz à effet de serre.

3.	Services portant sur un système d’information ou services de vérification interne à l’égard des gaz à effet de serre.

4.	Formation à l’appui de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre sous le régime du présent règlement ou de tout autre programme de déclaration des gaz à effet de serre.

(4)  Si un organisme de vérification accrédité cesse de vérifier les rapports d’émissions de GES relativement à une installation ou à des activités exercées par une personne, après avoir vérifié ces rapports pour deux années consécutives ou plus, l’organisme de vérification accrédité ne doit pas vérifier de rapport d’émissions de GES relativement à l’installation ou aux activités exercées par la personne jusqu’à ce qu’au moins trois années se soient écoulées.

(5)  Pour l’application du paragraphe (4), toute mention d’un rapport d’émissions de GES vaut également mention d’un rapport rédigé en application du règlement de la LPE.

(6)  Avant d’effectuer la vérification d’un rapport d’émissions de GES, un organisme de vérification accrédité évalue tout risque de partialité dans la conduite de la vérification et fournit au directeur un rapport d’évaluation écrit qui :

a)	indique tout risque de partialité;

b)	si un risque de partialité est relevé en application de l’alinéa a), propose un plan d’atténuation à l’égard de celui-ci.

(7)  Une fois que la vérification d’un rapport d’émissions de GES a commencé, si un risque de partialité survient, l’organisme de vérification accrédité entreprend immédiatement l’évaluation visée au paragraphe (6) et remet au directeur un rapport d’évaluation écrit conformément audit paragraphe.

Déclaration de vérification

32.  (1)  Dans le cadre de la vérification d’un rapport d’émissions de GES, un organisme de vérification accrédité établit, conformément au présent article, s’il peut être conclu, avec un degré d’assurance raisonnable, que le rapport ne contient aucun écart important et qu’il a été rédigé conformément au présent règlement.

(2)  À l’issue d’une vérification, l’organisme de vérification accrédité prépare une déclaration de vérification du type décrit dans la colonne 1 du tableau suivant correspondant à la conclusion indiquée en regard de ce type dans la colonne 2 du tableau à laquelle il est parvenu, le cas échéant.

TABLEAU
TYPES DE DÉCLARATIONS DE VÉRIFICATION

| Point | Colonne 1 Type de déclaration de vérification | Colonne 2 Conclusion de l’organisme de vérification accrédité |
| --- | --- | --- |
| 1. | Favorable. | Les deux circonstances suivantes s’appliquent : 1. Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport d’émissions de GES ne présente pas d’écart important sur le plan des émissions. 2. Le rapport d’émissions de GES a été rédigé conformément au présent règlement. |
| 2. | Favorable avec réserves. | Les deux circonstances suivantes s’appliquent : 1. Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport d’émissions de GES ne présente pas d’écart important sur le plan des émissions. 2. Pour l’essentiel, le rapport d’émissions de GES a été rédigé conformément au présent règlement. |
| 3. | Défavorable. | L’une des circonstances suivantes ou les deux s’appliquent : 1. Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport d’émissions de GES présente un écart important sur le plan des émissions. 2. Pour l’essentiel, le rapport d’émissions de GES n’a pas été rédigé conformément au présent règlement. |

(2.1)  À l’issue de la vérification des paramètres de production, l’organisme de vérification accrédité inclut dans la déclaration de vérification et le rapport un des types de conclusion décrits dans la colonne 1 du tableau suivant pour chaque paramètre de production énoncé dans la Ligne directrice relativement aux activités dont traite le rapport d’émissions de GES, pourvu qu’une conclusion indiquée en regard de ce type dans la colonne 2 du tableau ait été effectuée à l’égard du paramètre de production.

TABLEau
TYPES de conclusion à l’issue de la vérification dES paramètres de production

| Point | Colonne 1 Type de conclusion à l’issue de la vérification | Colonne 2 Conclusion de l’organisme de vérification accrédité |
| --- | --- | --- |
| 1. | Favorable. | Les deux circonstances suivantes s’appliquent : 1. Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport d’émissions de GES ne présente pas d’écart important sur le plan du paramètre de production. 2. Le paramètre de production dans le rapport d’émissions de GES a été évalué conformément au présent règlement. |
| 2. | Favorable avec réserves. | Les deux circonstances suivantes s’appliquent : 1. Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport d’émissions de GES ne présente pas d’écart important sur le plan du paramètre de production. 2. Pour l’essentiel, le paramètre de production dans le rapport d’émissions de GES a été évalué conformément au présent règlement. |
| 3. | Défavorable. | L’une des circonstances suivantes ou les deux s’appliquent : 1. Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport d’émissions de GES présente un écart important sur le plan du paramètre de production. 2. Pour l’essentiel, le paramètre de production dans le rapport d’émissions de GES n’a pas été évalué conformément au présent règlement. |

(3)  Il existe un écart important sur le plan des émissions si l’écart en pourcentage dans l’une des quantités suivantes, tel qu’il est calculé en application du paragraphe (4), est de 5 % ou plus :

1.	La quantité de vérification, si le rapport d’émissions de GES portait sur des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation.

2.	La quantité d’émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité prescrite, si le rapport d’émissions de GES portait sur l’importation d’électricité, la distribution de gaz naturel ou la fourniture de produits pétroliers.

3.	La quantité calculée en application de la disposition 4 de l’article 31.1 du Règlement sur le programme de plafonnement et d’échange, si cette quantité doit figurer dans un rapport d’émissions de GES.

(4)  L’écart en pourcentage dans une quantité visée au paragraphe (3) est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (TSS / QP × 100)

où :

«EP»	représente l’écart en pourcentage;

«TSS»	représente le résultat net du total des surévaluations et sous-évaluations résultant d’erreurs, d’omissions et d’inexactitudes, exprimé en tonnes d’éq. CO2;

«QP»	représente la quantité.

(5)  Il existe un écart important sur le plan des émissions si, sous l’effet individuel ou cumulé d’une ou de plusieurs erreurs, omissions ou inexactitudes relevées dans le cadre de la vérification, il est probable qu’il existe un écart de 5 % ou plus dans l’une des quantités visées au paragraphe (3).

(6)  Il existe un écart important sur le plan d’un paramètre de production si l’écart, en pourcentage, du paramètre de production déclaré relativement à une activité est de 0,1 % ou plus, calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QPDv − QPDi) / QPDi × 100

où :

«EP»	représente l’écart en pourcentage du paramètre de production;

«QPDv»	représente la quantité du paramètre de production déterminée et vérifiée par l’organisme de vérification accrédité;

«QPDi»	représente la quantité du paramètre de production indiquée dans le rapport.

(7)  L’organisme de vérification accrédité remet la déclaration de vérification à l’égard d’un rapport d’émissions de GES à la personne qui a remis le rapport au directeur et veille à ce que la déclaration de vérification satisfasse aux exigences énoncées à l’article 4.9 de l’ISO 14064-3.

Rapport de vérification

33.  (1)  Si un organisme de vérification accrédité vérifie un rapport d’émissions de GES en application de la Loi, il rédige un rapport de vérification qui contient, au minimum, ce qui suit :

1.	La déclaration de vérification.

2.	La quantité de vérification.

3.	Une description des objectifs et de la portée de la vérification ainsi que des critères appliqués dans l’exécution de la vérification.

4.	Une description des données et renseignements sur lesquels le rapport de vérification est fondé.

5.	Les détails sur les quantifications indépendantes et la vérification des données et renseignements sur lesquels le rapport de vérification est fondé.

6.	Un relevé de toutes les erreurs, omissions, inexactitudes ou non-conformités repérées lors de la vérification.

7.	Un relevé de toutes les corrections apportées au rapport d’émissions de GES à la suite du repérage de tout élément mentionné à la disposition 6.

8.	Une évaluation des systèmes de gestion des données.

9.	Un résumé des conclusions.

10.	L’approbation du rapport de vérification par le pair réviseur et la déclaration de vérification proposée.

11.	Les conclusions proposées à l’issue de la vérification du paramètre de production. O. Reg. 408/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 449/17, art. 11.

(2)  L’organisme de vérification accrédité fournit une copie du rapport de vérification rédigé en application du paragraphe (1) à la personne dont le rapport d’émissions de GES a été vérifié au plus tard à la date à laquelle la déclaration de vérification est remise à la personne.

Pouvoirs du directeur en ce qui concerne les vérifications

Revérification

34.  (1)  Le directeur peut exiger qu’un rapport d’émissions de GES soit revérifié en vertu du paragraphe 40 (4) de la Loi en donnant un avis écrit à cet effet à la personne qui lui a remis le rapport ainsi qu’à l’organisme de vérification accrédité qui l’a vérifié.

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), la personne remet une nouvelle déclaration de vérification et un nouveau rapport de vérification au directeur dans les 120 jours suivant la réception de l’avis. O. Reg. 408/17, s. 1; Règl. de l’Ont. 449/17, art. 12.

(3)  Si le directeur précise dans l’avis que le rapport d’émissions de GES doit être revérifié par un organisme de vérification accrédité différent, il peut prolonger la période visée au paragraphe (2) d’au plus 60 jours en précisant la durée de cette prolongation dans l’avis.

(4)  Le directeur peut exiger qu’un rapport d’émissions de GES soit revérifié par un organisme de vérification accrédité différent s’il a exigé qu’un organisme de vérification accrédité cesse d’effectuer une vérification en application de la disposition 2 du paragraphe 35 (1) et s’il a déjà reçu, au moment du refus, une déclaration de vérification de l’organisme de vérification accrédité qui est tenu de cesser d’effectuer la vérification.

Pouvoirs : impartialité compromise

35.  (1)  Si le directeur conclut, après avoir reçu un rapport d’évaluation écrit en application de l’article 31, que l’impartialité d’un organisme de vérification accrédité est compromise, il prend l’une des mesures suivantes en donnant un avis écrit à l’organisme de vérification accrédité :

1.	Le directeur consent au plan d’atténuation proposé, le cas échéant.

2.	Le directeur exige que l’organisme de vérification accrédité cesse d’effectuer la vérification et refuse de consentir à tout plan d’atténuation proposé.

(2)  L’organisme de vérification accrédité se conforme à l’exigence énoncée dans un avis visé à la disposition 2 du paragraphe (1).

Dispositions diverses

Demandes de renseignements

36.  (1)  Le directeur peut demander à une personne de lui fournir les renseignements suivants en vertu de l’article 12 de la Loi :

1.	Des renseignements, y compris des quantifications de la biomasse, qui démontrent que la personne n’était pas tenue de remettre au directeur des rapports d’émissions de GES dans le cadre de la Loi.

2.	Des copies de toutes les communications que la personne était tenue de faire au gouvernement fédéral en application de l’article 46 ou 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada).

3.	Un rapport contenant les renseignements suivants à l’égard des émissions de gaz à effet de serre associées aux activités de la personne au cours de n’importe quelle année avant la première année pour laquelle la personne était tenue de remettre un rapport d’émissions de GES au directeur :

i.	Quantification des émissions de gaz à effet de serre, calculées de l’une ou l’autre des manières suivantes :

A.	au moyen des méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice,

B.	si la personne n’est pas en mesure d’utiliser les méthodes de quantification normalisées applicables énoncées dans la Ligne directrice, en utilisant les meilleures méthodes de quantification de remplacement énoncées dans la Ligne directrice qui s’appliquent aux activités ou une autre méthode à laquelle le directeur a consenti par écrit.

ii.	Une description de la méthode de quantification utilisée et les données utilisées dans les quantifications.

iii.	Tout autre renseignement relatif aux quantifications que le directeur précise.

(2)  Le rapport visé à la disposition 3 du paragraphe (1) est rédigé à partir des renseignements que la personne possède ou contrôle ou auxquels la personne a accès ou peut raisonnablement obtenir l’accès.

Conservation des dossiers

37.  (1)  En plus de se conformer à l’article 4.10 de l’ISO 14064-3, la personne qui est tenue de tenir des dossiers en application du paragraphe 9 (2) ou (5) de la Loi conserve les dossiers visés à l’annexe 3 du règlement, sous une forme imprimée ou électronique, pendant au moins sept ans après l’année à laquelle les renseignements se rapportent.

(2)  L’organisme de vérification accrédité conserve chacun des dossiers suivants sous une forme imprimée ou électronique pendant au moins sept ans après leur création ou remise :

1.	Documents et dossiers créés lors d’une vérification.

2.	Déclarations de vérification.

3.	Rapports de vérification.

4.	Tous les documents sur lesquels les conclusions d’une déclaration de vérification ou d’un rapport de vérification étaient fondées.

Changement dans les renseignements

38.  Si, au cours d’une année pour laquelle un rapport d’émissions de GES doit être remis au directeur à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation ou à l’égard de la distribution de gaz naturel, il y a un changement de propriétaire ou d’exploitant de cette installation, le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant avise par écrit le directeur du changement dans les 30 jours suivant le changement.

Présentation des dossiers

39.  (1)  Pour l’application du présent règlement, si un dossier doit être donné ou remis, autre qu’un dossier qui doit être donné ou remis par le directeur, il est remis sur le formulaire fourni ou approuvé par le directeur et de la manière approuvée par le directeur.

(2)  Le directeur peut exiger qu’un dossier qui lui est remis en application du présent règlement le soit sous forme électronique, tel que le précise le directeur.

40.  Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Annexe 1 
Gaz à effet de serre et potentiel de réchauffement planétaire

| Point | Colonne 1 Nom commun du gaz à effet de serre | Colonne 2 Formule chimique | Colonne 3 Dénomination chimique | Colonne 4 Numéro de registre CAS | Colonne 5 Potentiel de réchauffement planétaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dioxyde de carbone | CO2 | Dioxyde de carbone | 124-38-9 | 1 |
| 2. | Méthane | CH4 | Méthane | 74-82-8 | 21 |
| 3. | Oxyde nitreux | N2O | Oxyde nitreux | 10024-97-2 | 310 |
| 4. | Hexafluorure de soufre | SF6 | Hexafluorure de soufre | 2551-62-4 | 23 900 |
| 5. | Trifluorure d’azote | NF3 | Trifluorure d’azote | 7783-54-2 | 17 200 |
| 6. | HFC-23 | CHF3 | Trifluorométhane | 75-46-7 | 11 700 |
| 7. | HFC-32 | CH2F2 | Difluorométhane | 75-10-5 | 650 |
| 8. | HFC-41 | CH3F | Fluorométhane | 593-53-3 | 150 |
| 9. | HFC-43-10mee | C5H2F10 | 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane | 138495-42-8 | 1 300 |
| 10. | HFC-125 | C2HF5 | Pentafluoroéthane | 354-33-6 | 2 800 |
| 11. | HFC-134 | C2H2F4 | 1,1,2,2-tétrafluoroéthane | 359-35-3 | 1 000 |
| 12. | HFC-134a | C2H2F4 | 1,1,1,2-tétrafluoroéthane | 811-97-2 | 1 300 |
| 13. | HFC-143 | C2H3F3 | 1,1,2-trifluoroéthane | 430-66-0 | 300 |
| 14. | HFC-143a | C2H3F3 | 1,1,1-trifluoroéthane | 420-46-2 | 3 800 |
| 15. | HFC-152 | C2H4F2 | 1,2-difluoroéthane | 624-72-6 | 43 |
| 16. | HFC-152a | C2H4F2 | 1,1-difluoroéthane | 75-37-6 | 140 |
| 17. | HFC-161 | C2H5F | Fluoroéthane | 353-36-6 | 12 |
| 18. | HFC-227ea | C3HF7 | 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane | 431-89-0 | 2 900 |
| 19. | HFC-236cb | C3H2F6 | 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane | 677-565 | 1 300 |
| 20. | HFC-236ea | C3H2F6 | 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane | 431-63-0 | 1 200 |
| 21. | HFC-236fa | C3H2F6 | 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane | 690-39-1 | 6 300 |
| 22. | HFC-245ca | C3H3F5 | 1,1,2,2,3-pentafluoropropane | 679-86-7 | 560 |
| 23. | HFC-245fa | C3H3F5 | 1,1,1,3,3-pentafluoropropane | 460-73-1 | 950 |
| 24. | HFC-365mfc | C4H5F5 | 1,1,1,3,3-pentafluorobutane | 406-58-6 | 890 |
| 25. | Perfluorométhane | CF4 | Tétrafluorométhane | 75-73-0 | 6 500 |
| 26. | Perfluoroéthane | C2F6 | Hexafluoroéthane | 76-16-4 | 9 200 |
| 27. | Perfluoropropane | C3F8 | Octafluoropropane | 76-19-7 | 7 000 |
| 28. | Perfluorobutane | C4F10 | Décafluorobutane | 355-25-9 | 7 000 |
| 29. | Perfluorocyclobutane | c-C4F8 | Octafluorocyclobutane | 115-25-3 | 8 700 |
| 30. | Perfluoropentane | C5F12 | Dodécafluoropentane | 678-26-2 | 7 500 |
| 31. | Perfluorohexane | C6F14 | Tétradécafluorohexane | 355-42-0 | 7 400 |

ANNEXE 2
activités émettrices de GES précisées

| Point | Colonne 1 Activité | Colonne 2 Description de l’activité |
| --- | --- | --- |
| 1. | Production d’acide adipique | La production d’acide adipique par oxydation. |
| 2. | Production d’ammoniac | La production d’ammoniac par la réaction de l’azote avec de l’hydrogène qui a été produit par l’une des méthodes suivantes : 1. Reformage à la vapeur d’hydrocarbures. 2. Gazéification de matières premières liquides ou solides. |
| 3. | Utilisation de carbonates | L’utilisation d’un ou de plusieurs carbonates dans un procédé de production, à l’exception de ce qui suit : 1. L’utilisation de carbonates ou de minéraux contenant du carbonate pour la production de ciment, de cuivre, de nickel, de ferroalliages, de verre, de fer, d’acier, de plomb, de chaux, d’acide phosphorique, de pâtes et papier, de carbonate de soude, de bicarbonate de sodium, d’hydroxyde de sodium ou de zinc. 2. L’utilisation de carbonates dans la technologie d’absorbant utilisée pour contrôler les émissions provenant d’équipement fixe de combustion général et d’équipement de production d’électricité. |
| 4. | Production de ciment | La production de ciments de types Portland, maçonnerie, pouzzolanique et de tout autre ciment hydraulique. |
| 5. | Stockage du charbon | Stockage de charbon dans une installation qui brûle du charbon. |
| 6. | Production de cuivre et de nickel | La production de cuivre, de nickel ou de ces deux métaux par fusion, raffinage et extraction par solvant et électrolyse, au moyen de l’un ou plusieurs des procédés suivants : 1. Élimination des impuretés présentes dans le concentré de nickel ou de cuivre par l’ajout de réactifs carbonatés. 2. Utilisation d’agents réducteurs, notamment le coke métallurgique, le charbon ou le gaz naturel, pour extraire les métaux présents dans les minerais oxydés. 3. L’utilisation de matières, dont le coke, pour l’épuration des scories. 4. La libération du carbone à partir de minerais métalliques. 5. L’utilisation d’électrodes de graphite ou de carbone dans des fours à arc électrique. |
| 7. | Production d’électricité | L’utilisation de tout appareil de combustion, y compris un appareil de cogénération (chaleur et électricité combinées), qui produit de l’électricité à partir d’un combustible solide, liquide ou gazeux, à l’exclusion de ce qui suit : 1. Le fonctionnement de génératrices de secours fixes dont la capacité nominale de production est inférieure à 10 mégawatts. 2. Le fonctionnement de génératrices de secours portables. |
| 8. | Production de ferroalliages | La production de ferrochrome, de ferromanganèse, de ferromolybdène, de ferronickel, de ferrosilicium, de ferrotitane, de ferrotungstène, de ferrovanadium, de silicomanganèse ou de silicium-métal en utilisant les procédés de pyrométallurgie. |
| 9. | Combustion - équipement fixe général | La combustion de carburants solides, liquides ou gazeux ou de matériau combustible au moyen d’un équipement fixe de combustion général à au moins l’une des fins suivantes : 1. Production d’électricité. 2. Production de vapeur, de chaleur ou d’énergie utile pour un usage industriel, commercial ou institutionnel. 3. Contrôle de la pollution. 4. Réduction du volume des déchets. |
| 10. | Production de verre | La production de verre plat, de verre de conditionnement, de verre pressé et soufflé ou de laine de fibre de verre au moyen d’un ou de plusieurs fours de fusion pour faire fondre un mélange de matières premières, à l’exclusion de la production dans un four expérimental ou dans une unité de recherche et de développement. |
| 11. | Production de HCFC-22 et destruction de HFC-23. | La production de HCFC-22 à partir de chloroforme et de fluorure d’hydrogène ainsi que tout procédé dans lequel du HFC-23 est détruit. |
| 12. | Production d’hydrogène | La production d’hydrogène gazeux par le reformage à la vapeur d’hydrocarbures, l’oxydation partielle d’hydrocarbures ou toute autre transformation de matières premières à base d’hydrocarbures. |
| 12.1 | Utilisation d’énergie thermique utile indirecte | L’utilisation, dans une installation, d’énergie thermique produite dans une autre installation. |
| 13. | Production de fer et d’acier | La production de fer ou d’acier, ce qui peut inclure le traitement de minerai de fer (taconite) et la production de coke métallurgique. |
| 14. | Production de plomb | L’un des procédés suivants : 1. La production de plomb par frittage, fusion ou fusion directe de concentrés de plomb. 2. La production secondaire ou le recyclage du plomb. |
| 15. | Production de chaux | La production d’un produit à base de chaux par la calcination de calcaire ou d’autres matériaux très calcaires, notamment la dolomite, l’aragonite, la craie, le corail, le marbre ou les coquillages, à l’exception de la production dans une usine de pâte kraft, une usine de pâte à la soude, une usine de pâte au bisulfite ou dans une installation qui ne traite que des boues contenant du carbonate de calcium résultant de procédés d’adoucissement de l’eau. |
| 16. | Production de magnésium | La production de magnésium métallique ou de produits contenant du magnésium par l’un des procédés suivants : 1. Fusion. 2. Affinage. 3. Refonte. 4. Utilisation du magnésium en fusion pour la production d’alliages ou de produits contenant du magnésium, par moulage, étirage, extrusion, façonnage ou laminage. |
| 17. | Production d’acide nitrique | La production d’acide nitrique à une concentration de 30 à 70 % par oxydation catalytique de l’ammoniac. |
| 18. | Fonctionnement d’équipement pour un réseau de transport ou un réseau de distribution (électricité) | Le fonctionnement d’équipement pour un réseau de transport ou un réseau de distribution. |
| 19. | Fonctionnement d’équipement lié au transport et au stockage du gaz naturel | Le fonctionnement d’équipement lié à l’une des activités suivantes : 1. Compression de gaz naturel aux fins du transport terrestre. 2. Stockage de gaz naturel. 3. Importation et exportation de gaz naturel liquéfié. 4. Transport de gaz naturel dans un réseau de transport par pipeline. |
| 20. | Production de produits pétrochimiques | La production de produits pétrochimiques, notamment l’acrylonitrile, le noir de carbone, le propylène, l’éthylène, le dichlorure d’éthylène, l’oxyde d’éthylène et le méthanol, à partir de charges dérivées du pétrole, ou du pétrole et du gaz naturel liquéfié, à l’exception de ce qui suit : 1. La production de produits pétrochimiques en tant que sous-produits. 2. La production de dichlorure d’éthylène par un procédé de chloration directe qui fonctionne indépendamment d’un procédé d’oxychloration. 3. La production d’un produit pétrochimique à partir de biomasse végétale. |
| 21. | Raffinage du pétrole | La production de tout produit obtenu par distillation du pétrole brut ou par redistillation, craquage, réarrangement ou reformage de dérivés de pétrole non finis. |
| 22. | Production d’acide phosphorique | La production d’acide phosphorique par la réaction entre de la roche phosphatée et de l’acide. |
| 23. | Production d’aluminium primaire | La production d’aluminium selon le procédé Hall-Héroult, par électrolyse dans des cuves à anodes précuites et Söderberg ou par cuisson des anodes dans des cuves précuites, à l’exclusion de la production au moyen de cuves expérimentales ou d’unités de recherche et de développement. |
| 24. | Production de pâtes et papiers | La production de pâtes commerciales ou de pâtes et papiers dans une installation équipée de fours de récupération complète ou partielle des produits chimiques et de fours à chaux. |
| 25. | Utilisation de gaz de combustion de raffinerie | L’utilisation de tout appareil de combustion qui brûle des gaz de combustion de raffinerie séparément ou avec tout autre type de gaz ou qui utilise des gaz de combustion de raffinerie comme matière première. |
| 26. | Production de carbonate de soude | La production de carbonate de soude en utilisant une ligne de production pour procéder à la calcination de minerai de trona ou de sesquicarbonate de sodium ou pour produire directement du CO2 à partir d’une matière première liquide alcaline. |
| 27. | Production de zinc | La production de zinc primaire par distillation électrothermique, traitement pyrométallurgique ou traitement électrolytique, ou la production de zinc secondaire. |

ANNEXE 3
Dossiers à conserver (paragraphe 37 (1))

1.	Un rapport que la personne a remis au directeur en application de l’article 10 de la Loi.

2.	Un rapport de vérification rédigé à l’égard d’un rapport visé à la disposition 1.

3.	La liste de tous les procédés, unités, activités et opérations qui ont été pris en compte pour quantifier ou estimer les émissions de gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés.

4.	Tous les dossiers et documents utilisés pour quantifier ou estimer les données sur les émissions de gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation de combustible, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés correspondant à chaque activité.

5.	Si la personne importe de l’électricité, les NERC E-tags, les contrats d’énergie, les données de prix de la SIERE et tout autre renseignement nécessaire pour confirmer les transactions.

6.	La documentation sur la procédure effectuée dans la collecte des données sur le gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés.

7.	Un dossier montrant toute quantification des émissions de gaz à effet de serre, des paramètres de production, de l’utilisation des matières ou des données sur les procédés, ainsi que les méthodes utilisées pour cette quantification.

8.	Un dossier indiquant tous les facteurs d’émission utilisés pour les quantifications, notamment la documentation relative à tous les facteurs spécifiques au site établis selon la méthode de quantification normalisée pertinente.

9.	Toutes les données d’entrée utilisées pour les estimations de gaz à effet de serre.

10.	La documentation sur les fractions de la biomasse pour certains combustibles.

11.	Toutes les données présentées au directeur en application du présent règlement.

12.	Tous les quantifications effectuées pour combler les données manquantes.

13.	Les nom et profil des principales personnes qui participent à la quantification et à la rédaction des rapports sur les données relatives au gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés.

14.	Un registre pour chaque année, documentant tous les changements de procédure effectués dans la collecte et le calcul des données ainsi que tous les changements apportés aux instruments et appareils utilisés pour les estimations et la quantification du gaz à effet de serre, des paramètres de production, de l’utilisation des matières ou des données sur les procédés.

15.	Si une méthode de quantification fondée sur des mesures est utilisée :

i.	la liste de tous les points où les émissions sont surveillées,

ii.	les données recueillies dans le cadre de cette surveillance,

iii.	des renseignements sur l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité,

iv.	une description technique détaillée du système de surveillance continue des émissions, y compris la documentation de toute constatation et approbation par la province,

v.	les données brutes et cumulatives obtenues à partir du système de surveillance continue des émissions,

vi.	un registre dans lequel sont notés tous les arrêts, étalonnages, dépannages et entretiens du système de surveillance continue des émissions,

vii.	la documentation relative à tous les changements dans le système de surveillance continue des émissions au fil du temps.

16.	Tout autre renseignement requis pour la vérification d’un rapport visé à la disposition 1.

ANNEXE 4
CRITÈRES RÉGISSANT LA BIOMASSE (paragraphe 1 (1))

1.	Il doit s’agir de matière organique disponible de façon renouvelable.

2.	Il doit s’agir de matière organique dérivée d’une plante, d’un animal ou d’un micro-organisme ou encore d’un produit fabriqué à partir d’une telle matière organique.

3.	Elle doit remplir l’un des critères suivants :

i.	Elle est cultivée ou récoltée pour la production d’électricité, de chaleur ou d’une autre énergie utile.

ii.	Il s’agit de déchets de la récolte ou de la transformation de produits agricoles ou de résidus de la transformation de produits forestiers, y compris la liqueur résiduaire.

iii.	Il s’agit de déchets agricoles au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne à l’expression «agricultural waste».

iv.	Il s’agit de déchets organiques provenant d’une serre, d’une pépinière, d’une jardinerie ou d’un magasin de fleurs.

v.	Il s’agit de biosolides de papetières, au sens du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

vi.	Il s’agit de déchets provenant des opérations de transformation, de distribution et de préparation d’aliments, comme l’emballage d’aliments, la conservation d’aliments, la fabrication de vin, la fabrication de fromage, les restaurants et les épiceries, y compris les déchets organiques provenant du traitement des eaux usées d’installations où des aliments pour humains ou des aliments pour animaux sont transformés ou préparés.

vii.	Il s’agit de biosolides d’égouts, au sens du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

viii.	Il s’agit d’eaux usées transportées.

ix.	Il s’agit des déchets provenant de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux d’égout visée par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

x.	Il s’agit de déchets de bois au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne à l’expression «woodwaste».

xi.	Il s’agit d’une ressource forestière disponible dans le cadre d’un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou un plan de forêt aménagée approuvé dans le cadre du Programme d’encouragement fiscal pour les forêts aménagées.

xii.	Il s’agit d’un gaz d’enfouissement.

xiii.	Il s’agit d’un biodiesel.

xiv.	Il s’agit d’un biocarburant.

xv.	Il s’agit d’un biogaz.

xvi.	Il s’agit de matière organique d’origine biologique dans des déchets municipaux et industriels, au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne aux expressions «municipal waste» et «industrial waste» respectivement.

xvii.	Il s’agit d’un combustible dont la capacité de génération de chaleur est dérivée entièrement de l’un ou plusieurs des éléments visés aux sous-dispositions i à xvi.