ontario regulation 17/04

made under the

Safe drinking water act, 2002

Made: February 4, 2004
Filed: February 10, 2004
Printed in The Ontario Gazette: February 28, 2004

Amending O. Reg. 169/03

(Ontario Drinking-Water Quality Standards)

1.  Ontario Regulation 169/03 is amended by adding the following French version:

NORMES DE QUALITÉ DE L’EAU POTABLE DE L’ONTARIO

Normes

1.  Les normes établies aux annexes 1, 2 et 3 sont prescrites comme normes de qualité de l’eau potable pour l’application de la Loi.

Présomption de conformité

2.  (1)  Toute personne qui, conformément à l’article 10 de la Loi ou autrement, doit veiller à ce que l’eau satisfasse à une norme établie à l’annexe 1, 2 ou 3 est réputée ne pas avoir contrevenu à cette obligation si, dans des circonstances où l’eau ne satisfait pas à la norme, la personne communique immédiatement avec le médecin-hygiéniste et prend les mesures qu’il ordonne.

(2)  Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui fournit de l’eau ne satisfaisant pas à une norme établie à l’annexe 1, 2 ou 3 est réputé ne pas avoir contrevenu à la disposition 1 du paragraphe 11 (1) de la Loi seulement s’il veille à ce que les mesures correctives appropriées soient prises en application de l’annexe 17 ou 18 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable).

ANNEXE 1
NORMES MICROBIOLOGIQUES

| Point | Paramètre microbiologique | Norme (exprimée sous forme d’unités maximales) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Escherichia coli (E. coli) | non observable |
| 2. | Coliformes fécaux | non observables |
| 3. | Coliformes totaux | non observables |
| 4. | Population bactérienne totale exprimée par numération des colonies secondaires sur les membranes filtrantes destinées au dénombrement des coliformes totaux | 200 unités formant colonies (UFC) par 100 millilitres |
| 5. | Population bactérienne totale exprimée par numération sur plaque des colonies hétérotrophes | 500 unités formant colonies (UFC) par millilitre |

ANNEXE 2
NORMES CHIMIQUES

| Point | Paramètre chimique | Norme (exprimée sous forme de concentration maximale en milligrammes par litre) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Alachlore | 0,005 |
| 2. | Aldicarbe | 0,009 |
| 3. | Aldrine + Dieldrine | 0,0007 |
| 4. | Antimoine | 0,006 |
| 5. | Arsenic | 0,025 |
| 6. | Atrazine + métabolites N-désalkylés | 0,005 |
| 7. | Azinphos-méthyl | 0,02 |
| 8. | Baryum | 1,0 |
| 9. | Bendiocarbe | 0,04 |
| 10. | Benzène | 0,005 |
| 11. | Benzo(a)pyrène | 0,00001 |
| 12. | Bore | 5,0 |
| 13. | Bromate | 0,01 |
| 14. | Bromoxynil | 0,005 |
| 15. | Cadmium | 0,005 |
| 16. | Carbaryl | 0,09 |
| 17. | Carbofuran | 0,09 |
| 18. | Tétrachlorure de carbone | 0,005 |
| 19. | Chloramines | 3,0 |
| 20. | Chlordane (total) | 0,007 |
| 21. | Chlorpyrifos | 0,09 |
| 22. | Chrome | 0,05 |
| 23. | Cyanazine | 0,01 |
| 24. | Cyanure | 0,2 |
| 25. | Diazinon | 0,02 |
| 26. | Dicamba | 0,12 |
| 27. | 1,2-Dichlorobenzène | 0,2 |
| 28. | 1,4-Dichlorobenzène | 0,005 |
| 29. | Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) + métabolites | 0,03 |
| 30. | 1,2-dichloroéthane | 0,005 |
| 31. | Dichloro-1,1 éthylène (chlorure de vinylidène) | 0,014 |
| 32. | Dichlorométhane | 0,05 |
| 33. | 2,4-dichlorophénol | 0,9 |
| 34. | 2,4-dichlorophénoxyacétique, acide 2,4-D | 0,1 |
| 35. | Diclofop-méthyl | 0,009 |
| 36. | Diméthoate | 0,02 |
| 37. | Dinoseb | 0,01 |
| 38. | Dioxine et furane | 0,000000015a |
| 39. | Diquat | 0,07 |
| 40. | Diuron | 0,15 |
| 41. | Fluorure | 1,5 |
| 42. | Glyphosate | 0,28 |
| 43. | Heptachlore et époxyde d’heptachlore | 0,003 |
| 44. | Plomb | 0,01 |
| 45. | Lindane (total) | 0,004 |
| 46. | Malathion | 0,19 |
| 47. | Mercure | 0,001 |
| 48. | Methoxychlor | 0,9 |
| 49. | Métolachlore | 0,05 |
| 50. | Métribuzine | 0,08 |
| 51. | Microcystine LR | 0,0015 |
| 52. | Monochlorobenzène | 0,08 |
| 53. | Nitrate (sous forme d’azote) | 10,0 |
| 54. | Nitrite (sous forme d’azote) | 1,0 |
| 55. | Nitrate + nitrite (sous forme d’azote) | 10,0 |
| 56. | Acide nitrilotriacétique | 0,4 |
| 57. | N-nitrosodiméthylamine (NDMA) | 0,000009 |
| 58. | Paraquat | 0,01 |
| 59. | Parathion | 0,05 |
| 60. | Pentachlorophénol | 0,06 |
| 61. | Phorate | 0,002 |
| 62. | Picloram | 0,19 |
| 63. | Biphényles polychlorés (BPC) | 0,003 |
| 64. | Prométryne | 0,001 |
| 65. | Sélénium | 0,01 |
| 66. | Simazine | 0,01 |
| 67. | Téméphos | 0,28 |
| 68. | Terbufos | 0,001 |
| 69. | Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) | 0,03 |
| 70. | 2,3,4,6-Tétrachlorophénol | 0,1 |
| 71. | Triallate | 0,23 |
| 72. | Trichloroéthylène | 0,05 |
| 73. | 2,4,6-Trichlorophénol | 0,005 |
| 74. | Acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique (2,4,5-T) | 0,28 |
| 75. | Trifluraline | 0,045 |
| 76. | Trihalométhanes | 0,100b |
| 77. | Uranium | 0,02 |
| 78. | Chlorure de vinyle | 0,002 |

Notes de bas de page :

a Équivalents toxiques totaux lorsque comparé avec le 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine.

b Norme exprimée sous forme de moyenne annuelle mobile.

ANNEXE 3
NORMES RADIOLOGIQUES

| Point | Paramètre radiologique | Norme (exprimée sous forme de concentration maximale en becquerels par litre) |
| --- | --- | --- |
| Radionucléides naturels |  |  |
| 1. | Béryllium 7 | 4000,0 |
| 2. | Bismuth 210 | 70,0 |
| 3. | Plomb 210 | 0,1 |
| 4. | Polonium 210 | 0,2 |
| 5. | Radium 224 | 2,0 |
| 6. | Radium 226 | 0,6 |
| 7. | Radium 228 | 0,5 |
| 8. | Thorium 228 | 2,0 |
| 9. | Thorium 230 | 0,4 |
| 10. | Thorium 232 | 0,1 |
| 11. | Thorium 234 | 20,0 |
| 12. | Uranium 234 | 4,0 |
| 13. | Uranium 235 | 4,0 |
| 14. | Uranium 238 | 4,0 |
| Radionucléides artificiels |  |  |
| 15. | Américium 241 | 0,2 |
| 16. | Antimoine 122 | 50,0 |
| 17. | Antimoine 124 | 40,0 |
| 18. | Antimoine 125 | 100,00 |
| 19. | Baryum 140 | 40,0 |
| 20. | Bromine 82 | 300,0 |
| 21. | Calcium 45 | 200,00 |
| 22. | Calcium 47 | 60,0 |
| 23. | Carbone 14 | 200,0 |
| 24. | Cérium 141 | 100,0 |
| 25. | Cérium 144 | 20,0 |
| 26. | Césium 131 | 2000,0 |
| 27. | Césium 134 | 7,0 |
| 28. | Césium 136 | 50,0 |
| 29. | Césium 137 | 10,0 |
| 30. | Chrome 51 | 3000,0 |
| 31. | Cobalt 57 | 40,0 |
| 32. | Cobalt 58 | 20,0 |
| 33. | Cobalt 60 | 2,0 |
| 34. | Gallium 67 | 500,0 |
| 35. | Or 198 | 90,0 |
| 36. | Indium 111 | 400,0 |
| 37. | Iode 125 | 10,0 |
| 38. | Iode 129 | 1,0 |
| 39. | Iode 131 | 6,0 |
| 40. | Fer 55 | 300,0 |
| 41. | Fer 59 | 40,0 |
| 42. | Manganèse 54 | 200,0 |
| 43. | Mercure 197 | 400,0 |
| 44. | Mercure 203 | 80,0 |
| 45. | Molybdène 99 | 70,0 |
| 46. | Neptunium 239 | 100,0 |
| 47. | Niobium 95 | 200,0 |
| 48. | Phosphore 32 | 50,0 |
| 49. | Plutonium 238 | 0,3 |
| 50. | Plutonium 239 | 0,2 |
| 51. | Plutonium 240 | 0,2 |
| 52. | Plutonium 241 | 10,0 |
| 53. | Rhodium 105 | 300,0 |
| 54. | Rubidium 81 | 3000,0 |
| 55. | Rubidium 86 | 50,0 |
| 56. | Ruthénium 103 | 100,0 |
| 57. | Ruthénium 106 | 10,0 |
| 58. | Sélénium 75 | 70,0 |
| 59. | Argent 108 m | 70,0 |
| 60. | Argent 110 m | 50,0 |
| 61. | Argent 111 | 70,0 |
| 62. | Sodium 22 | 50,0 |
| 63. | Strontium 85 | 300,0 |
| 64. | Strontium 89 | 40,0 |
| 65. | Strontium 90 | 5,0 |
| 66. | Soufre 35 | 500,0 |
| 67. | Technétium 99 | 200,0 |
| 68. | Technétium 99 m | 7000,0 |
| 69. | Tellure 129 m | 40,0 |
| 70. | Tellure 131 m | 40,0 |
| 71. | Tellure 132 | 40,0 |
| 72. | Thallium 201 | 2000,0 |
| 73. | Tritium | 7000,0 |
| 74. | Ytterbium 169 | 100,0 |
| 75. | Yttrium 90 | 30,0 |
| 76. | Yttrium 91 | 30,0 |
| 77. | Zinc 65 | 40,0 |
| 78. | Zirconium 95 | 100,0 |

Remarque :

Les concentrations de radionucléides qui dépassent la norme peuvent être tolérées pendant une courte période, pourvu que les concentrations annuelles moyennes se maintiennent sous la norme et que soit observée la restriction (voir ci-dessous) applicable aux radionucléides multiples.

Restriction applicable aux radionucléides multiples : En présence d’au moins deux radionucléides, le rapport suivant, fondé sur la publication 26 de la Commission Internationale de Protection Radiologique, doit être établi. S’il ne l’est pas, la norme est considérée comme ayant été dépassée :

c1C1 + c2C2 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ciCi ≤ 1

où c1, c2 et ci sont les concentrations observées et C1, C2 et Ci sont les concentrations maximales acceptables pour chaque radionucléide contributif.

Back to top