Français

ontario regulation 148/12

made under the

occupational health and safety act

Made: May 30, 2012
Filed: June 12, 2012
Published on e-Laws: June 12, 2012
Printed in The Ontario Gazette: June 30, 2012

Amending O. Reg. 490/09

(Designated Substances)

1.  Subsection 30 (2) of Ontario Regulation 490/09 is amended by adding “or to a physician designated by the Provincial Physician” after “Provincial Physician”.

2.  Subsection 31 (2) of the Regulation is amended by adding “or to a physician designated by the Provincial Physician” after “Provincial Physician”.

3.  Table 1 of the Regulation is revoked and the following substituted:

Table / Tableau 1
Exposure limits / LIMITES D’EXPOSITION

| Agent / Agent [CAS No. / numéro CAS] | Time-Weighted Average Limit (TWA), Short-Term Exposure Limit (STEL), Ceiling Limit (C) and Notations / Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT), limite d’exposition à court terme (LECT), valeur plafond (C) et notations |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TWA / LMPT | STEL / C | Notations / Notations |
|  |  | LECT / C |  |
| Acrylonitrile / Acrylonitrile [107-13-1] | 2 ppm | C 10 ppm | Skin / Peau |
| Arsenic, elemental arsenic and inorganic compounds [7440-38-2], and organic compounds (only where both inorganic and organic compounds are present), as As. / Arsenic, arsenic élémentaire et composés inorganiques [7440-38-2], et composés organiques (seulement lorsque les composés inorganiques et organiques sont tous les deux présents), en As | 0.01 mg/m3 | 0.05 mg/m3 |  |
| Asbestos – All forms / Amiante – Toutes les formes [1332-21-4] | 0.1 f/cc (F) |  |  |
| Actinolite / Actinolite [77536-66-4] | 0.1 f/cc (F) |  |  |
| Amosite / Amosite [12172-73-5] | 0.1 f/cc (F) |  |  |
| Anthophyllite / Anthophyllite [77536-67-5] | 0.1 f/cc (F) |  |  |
| Chrysotile / Chrysotile [132207-32-0] | 0.1 f/cc (F) |  |  |
| Crocidolite / Crocidolite [12001-28-4] | 0.1 f/cc (F) |  |  |
| Tremolite / Trémolite [77536-68-6] | 0.1 f/cc (F) |  |  |
| Benzene / Benzène [71-43-2] | 0.5 ppm | 2.5 ppm | Skin / Peau |
| Coke Oven Emissions1 / Fumées de four à coke1 | 0.15 mg/m3 |  |  |
| Ethylene oxide / Oxyde d’éthylène [75-21-8] | 1 ppm | 10 ppm |  |
|  | 1.8 mg/m3 | 18 mg/m3 |  |
| Isocyanates, organic compounds / Isocyanates, composés organiques |  |  |  |
| Toluene diisocyanate (TDI) / Diisocyanate de toluène (TDI) [584-84-9] [91-08-7] | 0.005 ppm | C 0.02 ppm |  |
| Methylene bisphenyl isocyanate (MDI) / Diisocyanate-4,4’ de diphénylméthane (MDI) [101-68-8] | 0.005 ppm | C 0.02 ppm |  |
| Hexamethylene diisocyanate (HDI) / Diisocyanate d’hexaméthylène (HDI) [822-06-0] | 0.005 ppm | C 0.02 ppm |  |
| Isophorone diisocyanate (IPDI) / Diisocyanate d’isophorone (IPDI) [4098-71-9] | 0.005 ppm | C 0.02 ppm |  |
| Methylene bis (4-cyclohexylisocyanate) / Diisocyanate-4,4’ de dicyclohexylméthane [5124-30-1] | 0.005 ppm | C 0.02 ppm |  |
| Methyl Isocyanate / Isocyanate de méthyle [624-83-9] | 0.02 ppm |  | Skin / Peau |
| Lead [7439-92-1], elemental lead, inorganic and organic compounds of lead, as Pb / Plomb [7439-92-1], plomb élémentaire, composés inorganiques et organiques du plomb, en Pb |  |  |  |
| Elemental lead, inorganic and organic compounds of lead, as Pb except tetraethyl lead / Plomb élémentaire, composés inorganiques et organiques du plomb, en Pb, sauf le plomb tétraéthyle [78-00-2] | 0.05 mg/m3 |  | Skin (organic compounds) / Peau (composés organiques) |
| Tetraethyl lead, as Pb / Plomb tétraéthyle, en Pb [78-00-2] | 0.10 mg/m3 | 0.30 mg/m3 |  |
| Mercury [7439-97-6], elemental mercury, inorganic and organic compounds of mercury, as Hg / Mercure [7439-97-6], mercure élémentaire, composés inorganiques et organiques du mercure, en Hg |  |  |  |
| All forms of except alkyl, as Hg / Toutes les formes de mercure, sauf les composés alkylés, en Hg | 0.025 mg/m3 |  | Skin / Peau |
| Alkyl compounds of, as Hg / Composés alkylés du mercure, en Hg | 0.01 mg/m3 | 0.03 mg/m3 | Skin / Peau |
| Silica, Crystalline / Silice cristalline |  |  |  |
| Quartz /Tripoli / Quartz ou tripoli [14808-60-7; 1317-95-9] | 0.10 mg/m3 (R) |  |  |
| Cristobalite / Cristobalite [14464-46-1] | 0.05 mg/m3 (R) |  |  |
| Vinyl chloride / Chlorure de vinyle [75-01-04] | 1 ppm |  |  |

| Endnotes and Abbreviations: | Notes et abréviations : |
| --- | --- |
| 1 Means the benzene soluble fraction of total particulate matter of the substances emitted into the atmosphere from metallurgical coke ovens including condensed vapours and solid particulates. | 1 Fraction soluble dans le benzène de la matière particulaire totale des substances rejetées dans l’atmosphère par les fours à coke métallurgique, y compris les vapeurs condensées et les particules solides. |
| [CAS No.] - CAS Registry Number. | [numéro CAS] - numéro de registre CAS. |
| f/cc - Fibres per cubic centimetre of air. | f/cc - Fibres par centimètre cube d’air. |
| mg/m3 - Milligrams of the agent per cubic metre of air. | mg/m3 - Milligrammes par mètre cube d’air. |
| ppm - Parts of the agent per million parts of air by volume. | ppm - Parties par million de parties d’air par volume. |
| Skin - Danger of cutaneous absorption. | Peau - Danger d’absorption cutanée. |
| (F) Respirable fibres: length > 5 µm; aspect ratio ≥ 3:1, as determined by the membrane filter method at 400-450 times magnification (4-mm objective), using phase-contrast illumination. | (F) Fibres respirables : longueur supérieure à 5 µm; rapport longueur-diamètre supérieur ou égal à 3:1, déterminé par la méthode de filtration par membrane à un grossissement de 400 à 450 fois la grandeur réelle (objectif de 4 mm), en utilisant un éclairage par contraste de phase. |
| (R) Respirable fraction: means that size fraction of the airborne particulate deposited in the gas-exchange region of the respiratory tract and collected during air sampling with a particle size-selective device that, (a) meets the ACGIH particle size-selective sampling criteria for airborne particulate matter; and (b) has the cut point of 4 µm at 50 per cent collection efficiency. | (R) Fraction respirable : la tranche granulométrique des particules en suspension dans l’air qui sont déposées dans la zone d’échange de gaz des voies respiratoires et recueillies lors d’un échantillonnage de l’air à l’aide d’un appareil de sélection granulométrique qui : a) satisfait aux critères de sélection granulométrique établis par l’ACGIH; b) a un point de coupure à 4 µm à 50 pour cent d’efficacité. |

Commencement

4.  (1)  Subject to subsection (2), this Regulation comes into force on the day it is filed.

(2)  Section 3 comes into force on the later of January 1, 2013 and the day this Regulation is filed.

Français

Back to top